Załącznik nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

- Komputer stacjonarny – 10szt.

| Wymagane minimalne parametry techniczne |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Komputer | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji w oparciu o materiały i systemy dostępne na stronie internetowej producenta – załączyć link do strony internetowej systemu gdzie można dokonać weryfikacji. |
|  | Ekran | Przekątna ekranu: minimum 23,8 cala # Rozdzielczość: minimum 1920x1080 pikseli (tzw. FHD 1080p), podświetlenie LED o luminancji min. 250 nitów (cd/m2), format 16:9, kontrast minimum 1000:1, kąty widzenia minimum 890 (zakres 1780) , matryca matowa |
|  | Obudowa | - zintegrowana z monitorem (komputer typu „All In One”), - musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington). Użycie tego zabezpieczenia musi jednocześnie uniemożliwiać przeniesienie oferowanego komputera, oraz nieautoryzowane otwarcie jego obudowy, - podstawa musi umożliwiać regulację: - kąta nachylenia ekranu komputera (tzw. „tilt”) zakresie minimum 650: minimum –50 od pionu do przodu (w kierunku „do użytkownika”) oraz minimum 60° od pionu do tyłu (w kierunku „od użytkownika”), - wysokości położenia ekranu (tzw. „lift”) w zakresie minimum 150mm, - obrotu ekranu względem podstawy w płaszczyźnie poziomej (tzw. „swivel”) w zakresie minimum 900: minimum 450 w lewo, oraz minimum 450 w prawo, - musi umożliwiać zainstalowanie oferowanego komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA, - musi umożliwiać beznarzędziowy dostęp do pamięci masowej oraz pamięci RAM (celem dokonania szybkiej wymiany, lub rozbudowy), oraz umożliwiać beznarzędziowy demontaż podstawy (do montażu ściennego), - musi posiadać fabrycznie wyprowadzone dedykowane klawisze regulacji jasności ekranu, klawisz włączania/wyłączania mikrofonu, klawisz wyboru trybu cyfrowego inferfejsu graficznego (wejście/wyjście), - musi być fabrycznie i trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem seryjnym, numerem katalogowym, pozwalającym na jednoznaczna identyfikacje zaoferowanej konfiguracji |
|  | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora, umożliwiający osiągnięcie funkcjonalności opisanych w sekcji „bezpieczeństwo i zdalne zarzadzanie”, oraz „wirtualizacja”. |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, minimum 4-rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach, zapewniający wydajność całego oferowanego komputera mierzoną oprogramowaniem testującym SysMark® 2014 i osiągający minimalne wyniki w następujących scenariuszach: - Office Productivity: minimum 1380 punktów w teście SysMark® 2014 w każdej z minimum 8 wymaganych iteracji, - Media Creation: minimum 1740 punktów w teście SysMark® 2014 w każdej z minimum 8 wymaganych iteracji, - Data/Financial Analysis minimum 1980 punktów w teście SysMark® 2014 w każdej z minimum 8 wymaganych iteracji - SM 2014 Overall Rating minimum 1720 punktów w teście SysMark® 2014 Testy muszą być wykonane przez Wykonawcę, a ich wyniki w postaci wydruku uzyskanych rezultatów (raportu z przeprowadzonego testu) dołączone do oferty w formie papierowej. Dodatkowo wykonawca musi dostarczyć powyższe rezultaty w postaci cyfrowej na płycie CD lub DVD w formacie FDR (tzw. Full Disclosure Report). Nośnik cyfrowy powinien być w etui wklejonym na wewnętrznej stronie okładki oferty w sposób utrudniający przypadkowe wypadnięcie płyty i dekompletację oferty. Test SysMark® 2014 musi być przeprowadzony na oferowanej konfiguracji komputera w minimum 8 iteracjach. Test musi być wykonany na oferowanym systemie operacyjnym. Zamawiający zastrzega, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące wraz z licencją, zestaw komputerowy w oferowanej konfiguracji, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
|  | Pamięć operacyjna | Minimum 4GB. Oferowany komputer musi posiadać możliwość obsługi maksymalnie minimum 32GB pamięci operacyjnej. Ilość slotów pamięci: minimum 2 szt. Ilość wolnych slotów pamięci: minimum 1 szt. |
|  | Pamięć masowa | Minimum 500GB. Oferowany nośnik pamięci masowej musi zawierać partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania. |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzytująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki do 1,7 GB pamięci. Obsługująca standardy: DirectX 12, OpenGL 4.4. |
|  | Audio/Video | Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo o mocy minimum 2 x 3W, wbudowane minimum dwa mikrofony, wbudowana kamera o rozdzielczości minimum 1080p, posiadająca mechaniczną przesłonę. |
|  | Porty/złącza | # Wbudowane: # DisplayPort pracujący w trybie wejścia/wyjścia video (tzw. combo) – minimum 1szt., # Port USB w standardzie minimum 3.0 – minimum 2szt., # Port USB w standardzie minimum 2.0 – minimum 4szt., # Czytnik kart multimedialnych, # Port LAN (RJ-45) – minimum 1szt., # Złącze słuchawek i mikrofonu (Combo) – minimum 1szt., # Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |
|  | Klawiatura/mysz | Klawiatura przewodowa w układzie QWERTY, mysz przewodowa z rolką (scroll) |
|  | Karta sieciowa | # Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną. Karta sieciowa musi umożliwiać zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania – niezależnie od stanu zasilania komputera – przy pracy na zasilaczu – łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie). # Zainstalowana wewnątrz obudowy bezprzewodowa karta sieciowa dwuzakresowa zgodna ze standardem minimum IEEE 802.11ac, oraz Bluetooth minimum 4.0 |
|  | Zasilacz | Maksymalna moc zasilacza nie większa niż 150W przy sprawności 85%, zasilacz wbudowany |
|  | System operacyjny | Zaoferowany komputer musi być wyposażony w zainstalowany system operacyjny. Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany komputer posiadał zainstalowany system operacyjny w wersji starszej, niż wskazana w przyporządkowanej do niego licencji, o ile jest to zgodne z warunkami licencjonowania producenta systemu operacyjnego Zaoferowany system operacyjny musi spełniać minimalnie poniższe wymagania poprzez wyłącznie wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania. - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat). - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. - Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. - Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt. - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę zamawiający rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. - Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. - Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. - System musi posiadać narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. - Wsparcie dla standardów Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Wsparcie dla standardów JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. - Udostępnianie modemu. - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. - Możliwość przywracania plików systemowych. - System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym, - MAC adresie karty sieciowej, - wersja BIOS, - data BIOS, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni, - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, - stanie pracy wentylatora, - napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA (model dysku twardego), - informacja o licencji na system operacyjny. Możliwość z poziomu BIOS: - wyłączenia/włącznia selektywnego (pojedynczo) portów USB, - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, - zmiany trybu pracy kontrolera SATA pomiędzy AHCI i IDE, - wyłączenia karty sieciowej (Wifi i LAN), karty audio, mikrofonu, kamery, czytnika kart multimedialnych, - mozliwość wyłączenia głośniczka wewnątrz obudowy, - możliwość wyłączenia wirtualizacji CPU w BIOS, - możliwość zaprogramowania automatycznego włączenia komputera o określonej porze, - możliwość ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów: - użytkownik może kopiowac dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do pamięci USB na komputer ale nie może kopiowac danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB - użytkownik nie może kopiowac danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej - możliwość ustawienia następujących haseł: hasła administratora, hasła Power-On, hasła na dysk twardy, - dostęp do systemu logowania zdarzeń w BIOS. System musi zapewniać logowanie co najmniej takich zdarzeń jak: update BIOS, zmiany w konfiguracji, wyczyszczenie logów, - alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera, - obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy, - mozliwość autentykacji administratora w BIOS za pomocą podłączonego czytnika linii papilarnych przez port USB. |
|  | Zintegrowany System Diagnostyczny | Wizualny system diagnostyczny producenta dzialający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera, umożliwiający wykonanie diagnostyki następujacych podzespołów: - test pamięci RAM, - test dysku twardego, - test monitora, - test magistrali PCI-e, - test portów USB, - test płyty głównej. Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku uszkodzenia badź błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera. Ponadto system powinien umozliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentów w następujacym zakresie: - PC: Producent, model, - BIOS: Wersja oraz data wydania BIOS, - Procesor : nazwa, taktowanie, - Pamięć RAM: ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer seryjny poszczególnych kości pamięci, - Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemność. |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty), - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star minimum w wersji 6.0. Wymagany jest stosowny certyfikat, lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov (wydruk ze stosownej strony internetowej). - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty), - Oferowany komputer musi generować niski poziom hałasu. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego („HDD OPERATING”) wynosząca maksymalnie 22 dB. Za potwierdzenie tego wymogu Zamawiający uzna dołączony do oferty raport z badań przeprowadzonych przez akredytowaną jednostkę, lub stosowną deklarację atrybutów środowiskowych spełnianych przez oferowany model komputera . - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta oferowanego komputera. |
|  | Waga/rozmiary urządzenia | Masa oferowanego komputera wraz z podstawą nie może przekraczać 10kg. Wymiary oferowanego komputera - bez podstawy - nie mogą przekraczać (szerokość / głębokość / wysokość): 60cm / 5cm / 40cm. Wymiary oferowanego komputera - z podstawą - nie mogą przekraczać (szerokość / głębokość / wysokość): 60cm / 26 cm / 51cm |
|  | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń wejścia/wyjścia realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. |
|  | Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komputera na poziomie komponentowym (Rodzaj, model, pojemność): CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS (BIOS setup), - możliwość zdalnego zarządzania stanem zasilania komputera: włączenie/wyłączenie/reset/poprawne zamknięcie systemu operacyjnego, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego nośnika FDD/ CD ROM/DVD/Boot USB lub pliku obrazu bootującego takiego nośnika z serwera zarządzającego - zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu - tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości minimum 2560x1600. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji. |
|  | Ergonomia i komfort pracy | Mozliwość ustawienia w BIOS takiego trybu pracy wentylatorów komputera aby jednostka centralna pracowala w jednym z 3 trybów: - praca najcichsza (inteligentne sterowanie predkością obrotową wentylatorów celem uzyskania mozliwnie najniższego poziomu hałasu generowanego przez komputer), - praca w trybie wydajnego chłodzenia, - praca w trybie maksymalnej wydajności systemu – wentylatory pracujące z maksymalną prędkością obrotową. |
|  | Oprogramowanie | Dedykowane oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania użytkowego producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania użytkowego producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapawniac zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. Oprogramowanie musi byc wyposażone w moduł rejestru zdarzeń, w którym znajdują się informacje o tym kiedy i jakie sterowniki zostały zainstalowane na danym egzemplarzu komputera. Oprogramowanie musi zapewniać również ustawienie automatycznego uaktualnienia wszystkich sterowników we wskazanym dniu miesiąca. |
|  | Gwarancja | Minimum 3-letnia, świadczona w miejscu użytkowania sprzętu. Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
|  | Wsparcie techniczne producenta | W ofercie należy podać dedykowany numer telefonu, oraz adres e-mail do kontaktu ze wsparciem technicznym producenta oferowanego komputera. W ofercie należy podać adres strony internetowej producenta, na której można sprawdzić fabryczną konfigurację oferowanego komputera. W ofercie należy podać adres strony internetowej pozwalającej na weryfikację posiadanej gwarancji. |

- Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe – 5szt.

| Wymagane minimalne parametry techniczne |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia | Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne umożliwiające minimum drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie |
|  | Technologia wydruku | Atramentowa, wydruk z wykorzystaniem tuszy pigmentowych |
|  | Wydruk dwustronny | Wymagany, automatyczny |
|  | Rozdzielczość drukowania | Minimum 2400 x 1200 DPI |
|  | Szybkość druku jednostronnego zgodnie z normą ISO/IEC 24734 | Minimum 20 str. A4 / min. (wydruk monochromatyczny) Minimum 20 str. A4 / min. (wydruk kolorowy) |
|  | Szybkość druku dwustronnego zgodnie z normą ISO/IEC 24734 | Minimum 11 str. A4 / min. (wydruk monochromatyczny) Minimum 11 str. A4 / min. (wydruk kolorowy) |
|  | Maksymalna szybkość wydruku | Minimum 34 str./min. (wydruk monochromatyczny) Minimum 30 str./min. (wydruk kolorowy) |
|  | Maksymalna szybkość kopiowania | Minimum 18 str./min. w trybie mono i kolor (kopiowanie jednostronne z automatycznego podajnika, w rozdzielczości 600x600 DPI zgodnie z normą ISO/ IEC 24735). |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie miesięczne | Minimum 34000 stron |
|  | Pojemność podajnika papieru | Standardowy: minimum 330 arkuszy Wymagany jest tylny podajnik na niestandardowe formaty |
|  | Obsługiwane formaty papieru | Minimum: A4, A5, A6, B5, C4 (koperta), C6 (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal |
|  | Dopuszczalna gramatura papieru | W zakresie minimum 64 – 256g/m2 |
|  | Automatyczny podajnik papieru | Pojemność minimum 35 arkuszy Wymagana jest funkcja skanowania dwustronnego |
|  | Rozdzielczość skanowania | Minimum 1200 x 2400 DPI (poziomo x pionowo) |
|  | Opcje skanowania | Skanowanie minimum do: komputera, FTP, e-mail, pamięci USB |
|  | Interfejsy komunikacyjne | USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB minimum 2.0, LAN (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), WLAN zgodny z IEEE 802.11b/g/n. |
|  | Pobór mocy | Maksymalnie 24W |
|  | Wyświetlacz | Wymagany kolorowy, dotykowy, przekątna minimum 8,8cm |
|  | Gwarancja | Minimum 3-letnia, świadczona w miejscu instalacji sprzętu |

- Zasilacz awaryjny UPS, typ I – 30szt.

| Wymagane minimalne parametry techniczne |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Moc pozorna | Minimum 700VA |
|  | Moc rzeczywista | Minimum 420Wat |
|  | Typ urządzenia | Tzw. „off-line” |
|  | Typ obudowy | wolnostojąca |
| Praca sieciowa |  |  |
|  | Zakres napięcia wejściowego | Minimum w zakresie ~184V – 264V ± 2% (wartość skuteczna) |
|  | Częstotliwość napięcia wejściowego | Minimum w zakresie 45 - 55Hz ± 1Hz |
|  | Zakres napięcia wyjściowego – praca sieciowa | Minimum w zakresie ~184V – 264V ± 2% (wartość skuteczna) |
|  | Czas przełączania sieć – UPS | Maksymalnie 3ms |
| Praca bateryjna |  |  |
|  | Napięcie wyjściowe | W zakresie ~230V ± 5% |
|  | Częstotliwość napięcia wyjściowego | 50Hz ± 1Hz |
|  | Kształt napięcia wyjściowego na pracy bateryjnej | Sinusoidalny |
|  | Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Elektroniczne |
|  | Zabezpieczenie przeciążeniowe | Elektroniczne |
|  | Czas podtrzymania (100% / 80% / 50% dopuszczalnego obciążenia) | Minimum 3 / 5 / 9 minut |
|  | Akumulatory wewnętrzne | Minimum 1szt. 12V, 7Ah; szczelne, bezobsługowe |
| Pozostałe |  |  |
|  | Wejście zasilania | Przewód podłączony na stałe do oferowanego zasilacza, zakończony wtyczką typu „unichuko”. |
|  | Ilość i typ gniazd wyjściowych | Minimum 2szt. - standardu polskiego, określone w normach PN-E-93201:1997 i PN-IEC 60884:2006. |
|  | Sygnalizacja | Diodowa, wskazująca pracę sieciową, bateryjną, przeciążenie i ładowanie akumulatora. |
|  | Interfejs komunikacyjny | USB (wymagany kabel w komplecie). |
|  | Waga UPS | Maksymalnie 7kg. |
|  | Wymiary | Nie większe niż: wysokość 15cm; szerokość 10cm; głębokość 35cm. |
|  | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy na komponenty elektroniczne i minimum 24 miesiące na akumulatory. |
|  | Serwis | Serwis realizowany przez autoryzowany serwis producenta – wymagane jest stosowane oświadczenie potwierdzające autoryzację serwisową. |
|  | Oprogramowanie | Oprogramowanie do zarządzania i monitorowania pracy UPS w języku polskim |
|  | Certyfikaty (załączyć do oferty) | ISO 9001:2008 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania, deklaracja CE |
|  | Inne dokumenty | Oświadczenie producenta o możliwości udostepnienia przed dostawą 1 sztuki wyrobu na testy w ciągu 3 dni roboczych od wezwania przez zamawiającego, Karta katalogowa oferowanego zasilacza. |

- Zasilacz awaryjny UPS, typ II – 1szt.

| Wymagane minimalne parametry techniczne |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Moc pozorna | Minimum 6000VA |
|  | Moc rzeczywista | Minimum 5400W |
|  | Technologia | Tzw. „on-line” (VFI), |
|  | Sprawność maksymalna (dla trybu VFI) | MInimum 92 % |
|  | Typ obudowy | rack/tower |
|  | Ilość wydzielanego ciepła dla nominalnych warunków pracy | < 1600 BTU / h |
| Praca sieciowa |  |  |
|  | Napięcie wejściowe | Minimum w zakresie (~120V – 276V ± 3%) |
|  | Częstotliwość napięcia wejściowego | Minimum w zakresie 45 - 55Hz ± 1Hz |
|  | Zakres napięcia wyjściowego | Minimum poniższe: 208 V AC / 220 V AC / 230 V AC / 240 V AC ± 1 % |
|  | Wartość napięcia wyjściowego ustawiana z panelu LCD | Tak, wymagane |
|  | Kształt napięcia wyjściowego | Sinusoidalny |
|  | Czas przełączania sieć – UPS | Maksymalnie 0ms |
| Praca bateryjna |  |  |
|  | Napięcie wyjściowe | W zakresie ~230V ± 1% |
|  | Częstotliwość napięcia wyjściowego | 50Hz/60Hz ± 1Hz |
|  | Kształt napięcia wyjściowego na pracy bateryjnej | Sinusoidalny |
|  | Zabezpieczenie przeciwzwarciowe gniazd wyjściowych | Minimum 2 x bezpiecznik automatyczny 15 A |
|  | Zabezpieczenie przeciążeniowe | Elektroniczne |
|  | Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (odpowiednio 100% / 80% / 50% dopuszczalnego obciążenia) | minimum 3 / 5 / 8 minut |
|  | Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych z dodatkowym zewnętrznym modułem bateryjnym (odpowiednio 100% / 80% / 50% dopuszczalnego obciążenia) | minimum 10 / 14 / 26 minut |
| Pozostałe |  |  |
|  | Wymagany dopuszczalny czas pracy przy danym przeciążeniu | 102 % ÷ 130 % - minimum 2 minuty, 130 % ÷ 150 % - minimum 30 sekund, powyżej 150 % - minimum 100 ms |
|  | Wejście zasilania | Listwa zaciskowa |
|  | Ilość i typ gniazd wyjściowych | IEC 320 C13 (10 A) – minimum 4szt., IEC 320 C19 (16 A) – minimum 2szt., Listwa zaciskowa. |
|  | Sygnalizacja | Wyświetlacz LCD (informacje wskazujące pracę sieciową, bateryjną, przeciążenie i ładowanie akumulatora) |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowych, zewnętrznych modułów bateryjnych | Wymagane dołączenie minimum 1szt. |
|  | Interfejs komunikacyjny | Minimum RS232, USB, SNMP/HTTP |
|  | Gniazdo dodatkowych kart rozszerzeń | Tak, wymagane |
|  | Złącze REPO | Tak, wymagane |
|  | Ręczny przełącznik BYPASS | Tak, wymagane |
|  | Możliwość pracy równoległej | Tak, wymagane |
|  | Zestaw szyn do montażu w szafie RACK | Tak, wymagane |
|  | Waga UPS | Maksymalnie 50kg |
|  | Waga Modułu Bateryjnego | Maksymalnie 50kg |
|  | Wymiary UPS | nie większe niż: wysokość 132mm (3U); szerokość 438mm; głębokość 700mm |
|  | Wymiary Modułu Bateryjnego | nie większe niż: wysokość 132mm (3U); szerokość 438mm; głębokość 700mm |
|  | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy na komponenty elektroniczne i minimum 36 miesiące na akumulatory. |
|  | Serwis | Serwis realizowany w przez autoryzowany serwis producenta - załączyć stosowane oświadczenie potwierdzające autoryzację serwisową. |
|  | Oprogramowanie | Oprogramowanie w języku polskim do zarządzania i monitorowania pracy UPS dla Windows, Linux oraz systemów wirtualizacji VMware, Hyper-V, Citrix XenServer |
|  | Certyfikaty producenta (załączyć do oferty) | ISO 9001:2008 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania; deklaracja CE |
|  | Inne dokumenty | Oświadczenie producenta o możliwości udostepnienia przed dostawą 1 sztuki wyrobu na testy w ciągu 3 dni roboczych od wezwania przez zamawiającego, Karta katalogowa oferowanego zasilacza. |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2

Przedmiotem   zamówienia   jest   dostawa   materiałów eksploatacyjnych których   asortyment   oraz   ilości określone zostały w poniższej tabeli. Oferowane materiały eksploatacyjne dla urządzeń będących na gwarancji muszą być oryginalne, fabrycznie nowe, co oznacza, że można udokumentować fakt wyprodukowania ich   przez   podmiot   wskazany   jako   producent   urządzenia,   do   którego   materiał   jest przeznaczony   (logo   producenta   urządzenia   do   którego   materiał   jest   przeznaczony, opakowanie pierwotne producenta z symbolem lub numerem katalogowym umożliwiającym zweryfikowanie zgodności dostawy z zamówieniem),

| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oryginalny toner do drukarki HP LaserJet P2055D kolor: czarny kod producenta: CE505A wydajność: 2300 stron | 10 szt. |
| 2 | Oryginalny toner do drukarki HP LaserJet Pro M521dn kolor: czarny kod producenta: CE255XC wydajność: 12500 stron | 8 szt. |
| 3 | Oryginalny toner do drukarki Samsung CLP-775nd kolor: czarny kod producenta: CLT-K6092S wydajność: 7000 stron | 5 szt. |
| 4 | Oryginalny toner do drukarki Samsung CLP-775nd kolor: magenta kod producenta: CLT-M6092S wydajność: 7000 stron | 3 szt. |
| 5 | Oryginalny toner do drukarki Samsung CLP-775nd kolor: yellow kod producenta: CLT-Y6092S wydajność: 7000 stron | 3 szt. |
| 6 | Oryginalny toner do drukarki Samsung CLP-775nd kolor: cyan kod producenta: CLT-C6092S wydajność: 7000 stron | 3 szt. |
| 7 | Oryginalny toner do drukarki Samsung CLP-680nd kolor: czarny kod producenta: CLT-K506L wydajność: 6000 stron | 5 szt. |
| 8 | Oryginalny toner do drukarki Samsung CLP-680nd kolor: magenta kod producenta: CLT-M506L wydajność: 3500 stron | 5 szt. |
| 9 | Oryginalny toner do drukarki Samsung CLP-680nd kolor: yellow kod producenta: CLT-Y506L wydajność: 3500 stron | 3 szt. |
| 10 | Oryginalny toner do drukarki Samsung CLP-680nd kolor: cyan kod producenta: CLT-C506L wydajność: 3500 stron | 5 szt. |
| 11 | Oryginalny toner do drukarki Samsung CLX-9201nd kolor: czarny kod producenta: CLT-K809S wydajność: 20000 stron | 3 szt. |
| 12 | Oryginalny toner do drukarki Samsung CLX-9201nd kolor: magenta kod producenta: CLT-M809S wydajność: 15000 stron | 2 szt. |
| 13 | Oryginalny toner do drukarki Samsung CLX-9201nd kolor: yellow kod producenta: CLT-Y809S wydajność: 15000 stron | 2 szt. |
| 14 | Oryginalny toner do drukarki Samsung CLX-9201nd kolor: cyan kod producenta: CLT-C809S wydajność: 15000 stron | 2 szt. |
| 15 | Oryginalny toner do drukarki Samsung ML-5510nd kolor: czarny kod producenta: MLT-D309L wydajność: 30000 stron | 7 szt. |
| 16 | Oryginalny toner do drukarki Samsung SCX-8123nd kolor: czarny kod producenta: MLT-D709S wydajność: 25000 stron | 3 szt. |
| 17 | Oryginalny toner do drukarki Samsung M4020 kolor: czarny kod producenta: MLT-D203U wydajność: 15000 stron | 3 szt. |
| 18 | Oryginalny toner do drukarki Xerox Phaser 4600 kolor: czarny kod producenta: 106R01534 wydajność: 20000 stron | 3 szt. |
| 19 | Oryginalny tusz do drukarki HP Officejet Pro 8600 kolor: czarny kod producenta: CN045AE (950XL) wydajność: 2300 stron | 3 szt. |
| 20 | Oryginalny tusz do drukarki Epson WF-5620DWF kolor: czarny kod producenta: C13T789140 (T7891) wydajność: 4000 stron | 20 szt. |
| 21 | Oryginalny tusz do drukarki Epson WF-5620DWF kolor: magenta kod producenta: C13T789340 (T7893) wydajność: 4000 stron | 12 szt. |
| 22 | Oryginalny tusz do drukarki Epson WF-5620DWF kolor: yellow kod producenta: C13T789440 (T7894) wydajność: 4000 stron | 12 szt. |
| 23 | Oryginalny tusz do drukarki Epson WF-5620DWF kolor: cyan kod producenta: C13T789240 (T7892) wydajność: 4000 stron | 12 szt. |
| 24 | Oryginalny toner do faxu Panasonic KX-MB2061 kolor: czarny kod producenta: KX-FAT411E wydajność: 2000 stron | 8 szt. |
| 25 | Oryginalny toner do drukarki Canon iR 2018 kolor: czarny kod producenta: C-EXV14 wydajność: 8300 stron | 3 szt. |
| 26 | Oryginalny bęben do drukarki Canon iR 2018 kolor: czarny kod producenta: C-EXV23 wydajność: 61000 stron | 1 szt. |